沼气池冬季管理要领

能源办        谢宝玲 

农村沼气池在冬天必须采取越冬措施，以保证正常产气。搞好越冬管理，一般有以下几个要点：

1、 加温促腐：在沼气池表面覆盖稻草、柴草、秸杆、堆肥或者加厚土层等保温材料，覆盖面要大于池面，以防止冷空气进入而降低池内温度；在沼气池周围挖好环形沟，沟内堆沤粪草，利用发酵酿热保温；有条件的还可以建设塑料棚保温。换料、进料时，应注入20℃以上的污水，严防外水流入降低池温。
2、 加大浓度：要及时补料，使料液浓度提高到15﹪左右，并以富含氮元素的鲜猪粪、鲜牛粪、鲜羊粪等作为发酵原料，而不能用干麦草、玉米秸杆等纤维类发酵原料，以缩小碳氮比差，加快甲烷菌群的繁殖，促进产气。
3、 兖分搅拌：冬季低温条件下沼气池容易结壳、分层，需要加强搅拌。一般每3-4天，用人工搅拌或沼液回流搅拌，避免结壳、分层。
4、 管线保养：冬季低温条件下管线中容易形成冷凝水，需经常观察集水器，如发现有冷凝水应及时清除，避免堵塞。此外，还要尽可能将管线埋于地下或用稻草绳、碎布条、塑料簿膜包扎管道，防止冻裂；漏气、老化的管道、接头要及时更换。
5、 防池壁龟裂：如果冬季气温骤降，还容易造成池壁龟裂，对产气和沼气池的寿命危害很大，必须高度重视。如果发现池壁确有龟裂痕迹，必须修理。修理时须严格按《农村户用沼气池管理操作规程》，将池内清空，各项安全措施到位后，入池重新涂抹灰浆。先用清水洗净池内残留物，然后涂抹“一灰两浆”或“两灰三浆”，可极大提高产气量并延长沼气池的使用寿命。
6、 新池不宜在冬季启用：冬季发酵困难，若强行在冬季启用新池，产气效果不好，对沼气池的长效使用会带来不利影响。同理，也不宜在冬季进行大换料。但必须注意，沼气池严禁空腹过冬，老池在入冬前一般可取出三分之二的料液用于冬季施肥，然后加三分之一的新鲜原料，起到发酵保温保湿作用；新池应塞满秸杆、杂草堆沤发酵以防池体冻裂，来年启用时再将堆沤物清除。末启用的新池虽不明显产气，但地下沼气池实际上处于半生产状态，应拨下导气管，以防冬季缓慢产气胀坏池体，或沼气外漏造成安全隐患。
